Gorzyce, dn.23.09.2016r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie oferty cenowej na wykonanie kompleksowego przeglądu instalacji i urządzeń oczyszczalni ścieków w tut.  Domu na podstawie załączonego zakresu, zgodnie z aktualnymi przepisami i wymogami.

Prosimy o złożenie oferty cenowej w oparciu o wizję lokalną.

Oferent we własnym zakresie i na własny koszt, po uzgodnieniu z Zamawiającym winien zapoznać się z zakresem zamówienia.

Prosimy o wypisanie załączonego druku i odesłanie lub dostarczenie do sekretariatu Domu

Numer faksu  (32) 4511 703 wew. 310 lub 332  lub emailem na adres: dps@gorzyce.pl   do dnia 30.09.2016r.

Termin wykonania przeglądu do dnia 07.10.2016r

Osoba upoważniona do kontaktu: Leszek Chlebik nr tel. (32) 4511 703 wew.351

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

Ryszard Paweł Nawrocki

dnia......................................

.................................................................

NAZWA  OFERENTA

................................................................

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

im.Papieża Jana Pawła II

ul.Bogumińska 22

44 – 350 Gorzyce

Niniejszym oferujemy wykonanie kompleksowego przeglądu instalacji i urządzeń

oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej im.Papieża Jana Pawła II w Gorzycach

zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu oraz przeprowadzonej wizji lokalnej w kwocie

netto  =……………………. zł

tj. w kwocie  brutto ( z VAT) = .........................................................zł.

słownie :……………………………………..………….....................zł.  brutto

Oświadczamy, że posiadamy odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia.

..............................................

/PODPIS I PIECZĘĆ/

ZAKRES KOMPLEKSOWEGO PRZEGLĄDU

INSTALACJI I URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DPS

IM.PAPIEŻA JANA PAWŁA II W GORZYCACH

Przegląd obejmować   będzie swoim zakresem następujące czynności:

- sprawdzenie szczelności oraz czyszczenie instalacji odpompowania osadów z komór osadnika wstępnego i osadnika wtórnego, przepompowni ścieków surowych,

- gruntowne czyszczenie sit w agregatach TMB,

- płukanie złoża wewnątrz agregatów TMB w przypadku stwierdzenia nadmiernego rozrostu błony biologicznej lub znacznego zanieczyszczenia złoża stałymi odpadkami,

- kontrola pracy pomp ścieków, wymiana oleju,

- kontrola pracy wentylatorów SIEMENS, czyszczenie wirników chłodzenia,

- kontrola i regulacja poziomów ścieków w komorze pompowej i komorze flotacji,

- czyszczenie, smarowanie i regulacja skrzyni recyrkulacyjnej( zawory, pływak),

- kontrola zamocowania i stanu technicznego wyposażenia technologicznego osadnika wtórnego( cylinder centralny, przelewy pilaste, skrzynia wypływowa), gruntowne czyszczenie tego wyposażenia,

- kontrola poprawności działania sond poziomu w komorze pompowej( w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości- ich naprawa i regulacja,

- kontrola poprawności działania bloku chemicznego – nastawy, regulacje,

- kontrola pracy przepompowni ścieków surowych – pompy( wymiana oleju) i kompleksowe czyszczenie i regulacja sond,

- nadzór nad prawidłowym odpompowaniem osadów z komory pompowej oraz komory flotacji, komór chemicznych, przepompowni ścieków surowych,

- kontrola zamocowania oraz stanu technicznego wyposażenia komory flotacji i komory pompowej, czyszczenie tego wyposażenia,

- kontrola pracy instalacji automatycznego dozowania PIX-u

- kontrola działania instalacji elektrycznej oraz automatyki pracy urządzeń oraz technologii oczyszczalni ścieków